2011年宝鸡市环境质量状况公报

2011年我们依据优化布点及点位认证结果，遵照国家《环境监测技术规范》、国家和省环保厅环境质量监测的相关规定，对市区环境空气质量要素、各类声环境指标及区域内地表水质、饮用水源地水质和电磁、电离辐射等进行规范监测；监测范围包括河流6条、湖库1座，环境空气及噪声监测覆盖面积48.2平方公里，交通噪声监测公里以上长度干线28条；经过汇总分析，现将2011年宝鸡市环境质量状况公告如下：

一、环境空气质量

环境空气继续实行24小时连续自动监测，由市监测站、技工学校、三陆医院、竹园沟、陈仓环保大楼、文理学院和三迪小学等七个站点构成我市的空气自动监测网络，全年监测365天。

1.2011年市区环境空气中二氧化硫、二氧化氮全年各日均值全部达标，年日均值分别为0.024 mg/m3、0.026 mg/m3，可吸入颗粒物年日均值为0.097 mg/m3，均达到国家环境空气质量二级标准；城市空气质量达到Ⅱ级以上天数317天，占全年监测天数的86.85%，继续保持较好水平。

2. 2011年的城区年均降尘量8.92吨/km2·月；硫酸盐化速率年均值0.237 mg SO3/100 cm2碱片·日，全年大气环境总体趋好。

3. 2011年宝鸡市区全年总降水量约为1026mm，在对其中20次降水过程进行的酸雨监测中，采集用于监测分析的降水量803.3mm,占市区全年总降水量的78.3%,监测降水pH值范围为6.67--7.68，显示全年未出现酸雨。

宝鸡市环境空气污染浓度指标历年变化状况

| 年份 | 二氧化硫年平均值 （mg/m3） | 二氧化氮年平均值 （mg/m3） | 大气颗粒物年平均值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007年 | 0.024 | 0.026 | 0.110 |
| 2008年 | 0.023 | 0.026 | 0.109 |
| 2009年 | 0.024 | 0.028 | 0.110 |
| 2010年 | 0.024 | 0.027 | 0.098 |
| 2011年 | 0.024 | 0.026 | 0.097 |
| 年日均值标准 （二级） | 0.06 | 0.08 | 0.10 |

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

mg/m

3

二氧化硫年平均值

二氧化氮年平均值

可吸入颗粒物年平均值

宝鸡市环境空气主要污染指标变化趋势图

4. 2011年宝鸡市空气监测结果显示环境空气中可吸入颗粒物为影响我市环境空气质量的首要污染物。空气污染总体呈扬尘、煤烟和机动车尾气混合型污染特征，且表现出一定的季节性变化及空间差异。季节变化：采暖期第一、四季度空气污染较重，非采暖期的第二、三季度污染较轻；采暖期二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物浓度值高于非采暖期。区域差异：三项主要污染控制指标陈仓环保、竹园沟监测子站浓度低于三陆医院、技工学校及市监测站等子站。

二、水环境质量

1. 地表水环境质量：2011年对我市渭河、嘉陵江、金陵河、清姜河、石坝河等五条河流十五个断面实施每月监测；渭河、嘉陵江、金陵河、清姜河、石坝河十五个断面的水质均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应功能区标准。千河四个段面（段家峡水库出口、千陇交界、千河公路桥及冯家山出水口）的挥发酚、 石油类、氰化物、总磷、氟化物等监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）相应的各类标准。

2011年河流断面主要污染指标年均值统计汇总表

| 河流 | 断面 名称 | 断面类别 | 五日生化需氧量 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 氟化物 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭 河 | 林家村 | II | 2.2 | 13 | 2.6 | 0.46 | 0.209 | 0.035 | 0.357 | 达标 |
|  | 胜利桥 | III | 3.2 | 17 | 4.1 | 0.52 | 0.559 | 0.129 | 0.658 | 达标 |
|  | 卧龙寺桥 | III | 3.3 | 18 | 4.9 | 0.74 | 0.641 | 0.140 | 0.784 | 达标 |
|  | 虢镇桥 | IV | 4.4 | 22 | 6.3 | 0.92 | 0.795 | 0.184 | 0.846 | 达标 |
|  | 蔡家坡桥 | IV | 5.2 | 23 | 6.8 | 0.96 | 0.842 | 0.196 | 1.021 | 达标 |
|  | 常兴桥 | III | 3.3 | 17 | 4.1 | 0.65 | 0.616 | 0.149 | 0.789 | 达标 |
| 嘉 陵 江 | 黄牛铺 | II | 1.5 | 12 | 2.3 | 0.35 | 0.254 | 0.030 | 0.356 | 达标 |
|  | 凤州 | III | 1.7 | 14 | 2.2 | 0.37 | 0.311 | 0.038 | 0.448 | 达标 |
|  | 灶火庵 | III | 2.0 | 15 | 2.1 | 0.37 | 0.306 | 0.054 | 0.433 | 达标 |
| 清姜河 | 益门桥 | II | 1.6 | 12 | 2.5 | 0.40 | 0.187 | 0.020 | 0.348 | 达标 |
|  | 玻璃厂前 | III | 2.4 | 15 | 3.1 | 0.49 | 0.477 | 0.091 | 0.601 | 达标 |
| 石坝河 | 公路桥 | III | 2.8 | 17 | 3.3 | 0.50 | 0.550 | 0.100 | 0.620 | 达标 |
| 金 陵 河 | 金乡河 | III | 2.7 | 15 | 3.2 | 0.37 | 0.410 | 0.100 | 0.527 | 达标 |
|  | 皮革厂前 | III | 2.9 | 16 | 3.4 | 0.39 | 0.446 | 0.112 | 0.617 | 达标 |
|  | 金陵桥 | III | 3.3 | 18 | 4.0 | 0.50 | 0.606 | 0.133 | 0.758 | 达标 |
| GB3838-2002 |  | Ⅱ类 | 3 | 15 | 4 | 1.00 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  |
|  |  | Ⅲ类 | 4 | 20 | 6 | 1.00 | 1 | 0.2 | 1 |  |
|  |  | Ⅳ类 | 6 | 30 | 10 | 1.50 | 1.5 | 0.3 | 1.5 |  |

2. 2011年对我市饮用水源地（益门桥和冯家山出水口断面）进行逐月监测，各监测指标符合国家地表水环境标准和国家生活饮用水卫生标准，饮用水源地水质达标。

3．国家重点流域（渭河卧龙寺桥断面、嘉陵江黄牛铺断面）各项监测指标达到地表水Ⅲ类功能区标准，水质达标。

三、声环境质量

- 1. 2011年共对城市功能区的六个代表性噪声测点进行四次季度监测，除四类区（交通干线两侧）年均值夜间超标外，其余各类功能区昼夜噪声年均值全部达标；与往年基本持平，没有显著变化。

- 2.2011年对宝鸡市区28条主要路段进行全年六次监测，监测道路总长度88926米，年平均等效声级值67.8 dB(A)， 28条主要路段监测个体和总体全部达标，城市道路交通噪声平均等效声级值达标。

- 3.区域环境噪声监测238个网格中心点（农田监测点不参与计算）中，区域环境噪声平均等效声级值54.8 dB(A)，城市区域环境噪声达标。

- 4．区域环境噪声源构成图显示2011年交通噪声为宝鸡市主要噪声源，占总成分的65%，其次为社会生活噪声25%，工业噪声源所占比例9%，建筑 施工噪声所占比例相对较小，维持在1%左右。

- 区域环境噪声源构成图

- 辐射环境质量

2011年共进行了每季度一次的全年四次辐射监测，结果表明：宝鸡市辐射环境质量状况稳定，监测值在正常辐射环境范围内波动，电离、电磁辐射环境质量达标。

2011年我市的环境保护工作坚持以人为本，环境监管和执法能力不断提高，环境污染得到有效控制和治理，生态环境和饮用水源保护工作得到加强，城市环境基础设施进一步完善，全市环境空气质量趋于稳定，地表水环境质量趋于好转，区域声环境质量稳定达标。

以上分析统计数据来源为宝鸡市环境保护监测站，均为全程序质量控制下的有效监测数据；2011年所进行环境监测活动全部为受控监测，全年各类常规环境监测数据准确可靠。

宝鸡市环境保护局