宝鸡市2013年环境质量公报

2013年，我市依据优化布点及点位认证结果，遵照国家《环境监测技术规范》、国家和省环保厅环境质量监测相关规定，对市区环境空气质量要素、各类声环境指标及辖区内地表水水质、饮用水源地水质和电磁、电离辐射等进行规范监测。经过汇总分析，现将2013年宝鸡市环境质量公告如下：

一、环境空气质量

宝鸡市市区空气自动监测网络由市环境监测站、技工学校、三陆医院、竹园沟、陈仓环保大楼、文理学院和三迪小学等7个站点构成。2013年我市对环境空气实行24小时连续自动监测，全年监测365天。

1. 2013年宝鸡城市空气质量达到Ⅱ级以上天数316天，占全年监测天数的86.58%，和上年基本持平。

2. 2013年市区环境空气中二氧化硫、二氧化氮的日均值与年均值均达标，其年平均值分别为0.023 mg/m3、0.025 mg/m3，可吸入颗粒物年均值为0.095 mg/m3，均达到国家环境空气质量二级标准。

3. 2013年城区年均降尘量7.95吨/km2·月，硫酸盐化速率年均值0.192 SO3 mg /100 cm2碱片·日，全年大气环境质量稳定。

4. 2013年对市区24次过程降水进行了降水采集，总降水量约587mm，监测采集降水量513.6mm,占市区全年总降水量的87.5%,监测降水pH值范围为6.47 — 7.25，全年未出现酸雨。

宝鸡市环境空气污染浓度指标历年变化状况

| 年份 | 二氧化硫年平均值 （mg/m3） | 二氧化氮年平均值 （mg/m3） | 可吸入颗粒物年平均值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009年 | 0.024 | 0.028 | 0.110 |
| 2010年 | 0.024 | 0.027 | 0.098 |
| 2011年 | 0.024 | 0.026 | 0.097 |
| 2012年 | 0.024 | 0.026 | 0.098 |
| 2013年 | 0.023 | 0.025 | 0.095 |
| 年日均值标准 （二级） | 0.06 | 0.08 | 0.10 |

市区境空气主要污染指标近年变化趋势图

5. 2013年，宝鸡市空气监测结果显示：环境空气中可吸入颗粒物是影响我市环境空气质量的首要污染物。空气污染总体呈扬尘、煤烟和机动车尾气混合型污染特征，且表现出一定的季节性变化及空间差异。从监测时段分析，超过二级天数的时间集中在采暖期。

二、水环境质量

1. 地表水环境质量：渭河、嘉陵江、金陵河、清姜河、千河的九个断面水质均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应功能区标准；千陇交界、千河公路桥及冯家山出水口监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）相应的各类标准。

2013年河流断面主要污染指标年均值统计汇总表

| 河流 | 断面 名称 | 断面类别 | 五日生化需氧量 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 氟化物 | 氨氮 | 总磷 | 大肠菌群（个/L） | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭 河 | 林家村 | II | 2.2 | 12 | 2.4 | 0.43 | 0.223 | 0.03 | 1002 | 达标 |
|  | 卧龙寺桥 | III | 3.0 | 17 | 3.4 | 0.72 | 0.617 | 0.10 | 8883 | 达标 |
|  | 虢镇桥 | IV | 4.9 | 17 | 3.7 | 0.66 | 0.826 | 0.12 | 13733 | 达标 |
|  | 常兴桥 | III | 3.5 | 15 | 3.1 | 0.61 | 0.619 | 0.11 | 7617 | 达标 |
| 嘉陵江 | 凤州 | III | 2.1 | 11 | 2.2 | 0.35 | 0.255 | 0.04 | 2875 | 达标 |
|  | 灶火庵 | III | 2.5 | 11 | 2.2 | 0.36 | 0.301 | 0.05 | 3158 | 达标 |
| 清姜河 | 玻璃厂前 | III | 2.7 | 13 | 2.5 | 0.42 | 0.512 | 0.08 | 6033 | 达标 |
| 千河 | 千阳公路桥 | III | 3.4 | 11 | 3.3 | 0.50 | 0.368 | 0.04 | 4600 | 达标 |
| 金陵河 | 金陵桥 | III | 3.5 | 15 | 3.0 | 0.48 | 0.614 | 0.09 | 8408 | 达标 |
| GB3838-2002 |  | Ⅱ类 | 3 | 15 | 4 | 1.00 | 0.5 | 0.1 | 2000 | — |
|  |  | Ⅲ类 | 4 | 20 | 6 | 1.00 | 1 | 0.2 | 10000 | — |
|  |  | Ⅳ类 | 6 | 30 | 10 | 1.50 | 1.5 | 0.3 | 20000 | — |

2. 2013年我市饮用水源地（益门桥和冯家山出水口断面）各监测指标符合国家地表水环境标准，饮用水源地水质达标。

3．2013年我市辖区内的国家重点流域监测断面（渭河魏家堡断面、嘉陵江黄牛铺断面），各项监测指标分到达到对应的地表水Ⅲ、Ⅱ类功能区标准，水质达标。

三、声环境质量

- 1. 2013年我市各类功能区噪声的昼、夜等效声级值年均值均达标，特别是夜间噪声环境质量得到明显改观。

- 2.2013年宝鸡市区交通噪声年平均昼间等效声级值67.7 分贝，较2012年增加0.1分贝；夜间等效声级值53.8 分贝；28条主要路段监测的个体和总体的昼、夜等效声级值全部达标，

- 3. 2013年宝鸡市区域环境噪声平均等效声级值53.7分贝，较2012年下降0.2分贝；夜间等效声级值46.8 分贝；城市昼、夜区域环境噪声达标，监测统计结果达到了国家1类区标准。

- 4．2013年交通噪声为宝鸡市主要噪声源，占总成分的63%，其次为社会生活噪声27%，工业噪声源所占比例9%，建筑施工噪声所占比例相对较小，维持在1%左右。

- 区域环境噪声源构成图

四、辐射环境质量

2013年，宝鸡市辐射环境质量稳定，监测值在正常辐射环境范围内波动；电离陆地γ辐射空气吸收剂量率的道路监测范围在98-125 nGy/h（全省为60-200 nGy/h），为正常值水平。

2013年，我市持续推进绿色宝鸡创建，强力推进节能减排，积极发展低碳经济和循环经济，不断提高环境监管和执法能力，环境污染得到有效控制和治理，生态环境和饮用水源保护工作得到进一步加强，城市环境基础设施不断完善，全市环境空气质量趋于稳定，地表水环境质量有所好转，功能区声环境质量持续改善，区域声环境质量稳定达标。

以上分析统计数据均来源于宝鸡市环境保护监测站，所有监测数据均为全程序质量控制下的有效数据；2013年所开展的环境监测活动全部为受控监测，所有环境监测数据准确可靠。