宝鸡市2014年环境质量公报

2014年，遵照国家《环境监测技术规范》等相关规定，我们对市区环境空气质量要素、各类声环境指标及辖区内地表水、饮用水源地水质等进行了监测。现将环境质量公告如下：

一、环境空气质量

1.宝鸡市市区空气自动监测网络由市环境监测站、技工学校、三陆医院、竹园沟、陈仓环保、文理学院和三迪小学等7个质量评价站点和庙沟村1个清洁对照站点构成，实行24小时连续自动监测，监测项目为SO2、NO2、PM10，PM2.5、O3和CO六参数，实时上报AQI及六参数日报；2014年全年监测365天，市区空气质量优良天数242天，空气质量优良率66.3%。在123天轻度污染以上天数中，首要污染物为PM2.5的天数占71%，为PM10的占23%， O3和CO共占6%。

- 2. 2014年市区环境空气中二氧化硫年均值均24µg/m3，二氧化氮年均值36µg/m3，CO第95百分位24小时平均浓度为3.6 mg/m3，O3-8h第90百分位日最大8小时均值为122µg/m3，均达到国家环境空气质量二级标准；达PM10年均值为121µg/m3， PM2.5年均值为70µg/m3，均超过国家环境空气质量二级标准。

3. 2014年降尘、硫酸盐化速率进行逐日连续监测，城区年均降尘量7.79吨/km2·月，硫酸盐化速率年均值0.187 SO3 mg /100 cm2碱片·日。

4. 2014年对22次过程降水进行采样分析，降水量约610mm，降水pH值范围为6.69 — 7.13，全年未出现酸雨。

2014年市区环境空气中颗粒物PM10、PM2.5年均值超标，是影响我市环境空气质量的主要污染物。空气污染总体呈煤烟、机动车尾气和扬尘混合型污染特征，且表现出一定季节性变化及空间分布的差异，轻度污染以上天数的发生时间主要集中在采暖期。

二、水环境质量

1. 2014年对渭河、嘉陵江、金陵河、清姜河、千河等河流上的九个地表水断面开展按月进行24项指标监测，五日生化需氧量、化学需氧量等主要监测项目达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应功能区标准。

2014年河流断面主要污染年均值统计汇总表

单位:mg/L(pH除外)

| 河流 | 断面 名称 | 断面类别 | pH | 五日生化需氧量 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 氟化物 | 阴离子表面活性剂 | 大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭 河 | 林家村 | II | 8.20 | 2.1 | 12 | 2.4 | 0.34 | 0.09 | 728 |
|  | 卧龙寺桥 | III | 8.09 | 2.6 | 15 | 2.5 | 0.64 | 0.11 | 9200 |
|  | 虢镇桥 | IV | 8.02 | 3.5 | 14 | 2.6 | 0.68 | 0.09 | 13667 |
|  | 常兴桥 | III | 8.24 | 3.0 | 14 | 2.6 | 0.62 | 0.09 | 9200 |
| 嘉陵江 | 凤州 | III | 8.24 | 2.1 | 11 | 2.2 | 0.35 | 0.05L | 1275 |
|  | 灶火庵 | III | 8.26 | 2.4 | 11 | 2.2 | 0.34 | 0.05L | 2075 |
| 清姜河 | 玻璃厂前 | III | 8.24 | 2.2 | 13 | 2.4 | 0.47 | 0.07 | 5242 |
| 千河 | 千阳公路桥 | III | 8.45 | 3.4 | 17 | 2.43 | 0.5 | 0.07 | 6667 |
| 金陵河 | 金陵桥 | III | 8.27 | 3.2 | 13 | 2.7 | 0.49 | 0.10 | 9200 |
| GB3838-2002 |  | Ⅱ类 | 6--9 | 3 | 15 | 4 | 1.00 | 0.2 | 2000 |
|  |  | Ⅲ类 | 6--9 | 4 | 20 | 6 | 1.00 | 0.2 | 10000 |
|  |  | Ⅳ类 | 6--9 | 6 | 30 | 10 | 1.50 | 0.3 | 20000 |

2. 2014年，按枯、平、丰水期，对冯家山水源地上游的千陇交界、千河公路桥进行了19项指标监测，均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类功能区标准。对两个市级饮用水源地按月进行64项指标、全年1次109项指标监测，嘉-清饮用水源地（益门桥监测断面）和冯家山饮用水源地的五日生化需氧量、化学需氧量等监测项目符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类功能区标准。

3．2014年我市辖区内国家重点流域监测断面（渭河魏家堡断面、嘉陵江黄牛铺断面）按月进行24项指标监测，各项监测指标分别达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ、Ⅱ类功能区标准。

三、声环境质量

- 1. 2014年我市各类功能区噪声按季度进行昼夜24小时等效声级监测，共布设四个类别（居民文教区、工商混合区、工业集中区、交通干线两侧）的10个噪声功能区点位，全年监测4次，四个类别昼、夜等效声级年均值达标。

- 2. 2014年4月，对市区28条主要路段进行了交通噪声监测，监测道路总长88926米，监测点位53个，道路平均等效声级值67.8 dB(A)，低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相关标准。

- 3. 2014年9-10月,对市区111个区域噪声监测点位进行监测，平均等效声级值53.6 dB(A)，低于国家标准。

- 2014年区域环境噪声源构成图

2014年，我市持续推进和谐宝鸡创建，扎实开展大气及渭河治理，环境污染得到有效控制和治理，全市大气和水环境质量趋于稳定，功能区声环境质量持续改善，区域声环境质量稳定达标。