宝鸡市2016年环境质量公报

2016年，遵照国家《环境监测技术规范》等相关规定，我们对市区环境空气质量要素、各类声环境指标及辖区内地表水、饮用水源地水质等进行了监测。现将环境质量公告如下：

一、环境空气质量

1.宝鸡市市区空气自动监测网络由市环境监测站、技工学校、三陆医院、竹园沟、陈仓环保、文理学院和三迪小学7个质量评价站点和庙沟村1个清洁对照站点构成，实行24小时连续自动监测，监测项目为SO2、NO2、PM10，PM2.5、O3和CO六参数，实时上报AQI及六参数日报；2016年全年监测366天，市区空气质量优良天数239天，空气质量优良率65.3%。在127天轻度污染以上天数中，三级轻度污染86天、四级中度污染18天、五级重度污染18天、六级严重污染5天。

- 2. 2016年市区环境空气中二氧化硫年均值13µg/m3，二氧化氮年均值39µg/m3，一氧化碳第95百分位平均浓度为2.2 mg/m3，臭氧滑动8小时第90百分位平均浓度158µg/m3，达到国家环境空气质量二级标准；可吸入颗粒物（PM10）年均值为111µg/m3，细颗粒物（PM2.5）年均值为59µg/m3，超过国家环境空气质量二级标准。

3. 2016年分别在市环境监测站、技工学校、三陆医院、竹园沟设置监测点，对降尘进行逐月连续监测，城区降尘量6.03吨/km2·月，较上年略有降低。

4. 2016年分别在市环境监测站、技工学校、三陆医院设置监测点，对20次过程降水进行采样分析，年采集降水量约849mm（站点采集均值），降水pH值测定范围为6.67-- 7.00，全年市区未出现酸雨。

2016年市区颗粒物PM10、PM2.5年均值超标，是影响我市环境空气质量的主要污染物。2016年空气质量状况主要受本地污染源及气象条件影响，沙尘影响及区域性静稳天气对颗粒物影响较大，宝鸡市空气污染类型由燃煤型向复合型污染发展，污染季节性分布明显，空间分布差异大，冬季污染最重，夏季最好，空间分布上东部污染形势最重，西部最好。空气中首要污染物各季节有所差别，冬季以PM2.5污染为主，春秋季以PM10污染为主，夏季以O3污染为主，O3污染呈现上升趋势，较往年污染时间提前，污染天数增加。

二、水环境质量

1. 2016年对渭河、嘉陵江、金陵河、清姜河、千河、石头河、宝鸡峡干渠等7个河流（干渠）上的九个国控、六个省控地表水断面按月开展24项指标的例行监测，国省控地表水断面达标率为73.33%，主要超标因子为氨氮、化学需氧量、总磷等。

2016年河流断面主要污染年均值统计汇总表

单位:mg/L(pH除外)

| 名称 | 断面 名称 | 控制类别 | 断面 类别 | 断面 位置 | pH | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总磷 | 氟化物 | 大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭 河 | 拓石镇 仙龙村 | 省控 | Ⅲ类 | 金台区 | 8.30 | 2.2 | 2.0 | 0.502 | 13 | 0.25 | 0.466 | 7050 |
|  | 林家村 | 省控 | Ⅱ类 | 金台区 | 8.32 | 2.2 | 1.2 | 0.325 | 12 | 0.08 | 0.494 | 1282 |
|  | 卧龙寺桥 | 国控 | Ⅲ类 | 金台区 | 8.41 | 2.6 | 2.4 | 0.917 | 15 | 0.15 | 0.698 | 8408 |
|  | 虢镇桥 | 国控 | IV类 | 陈仓区 | 8.07 | 2.5 | 2.5 | 2.252 | 18 | 0.52 | 0.613 | 13100 |
|  | 魏家堡 | 国控 | Ⅲ类 | 眉县 | 8.27 | 2.8 | 2.6 | 0.629 | 17 | 0.18 | 0.667 | 7936 |
|  | 常兴桥 | 国控 | Ⅲ类 | 眉县 | 8.19 | 2.6 | 2.2 | 0.565 | 16 | 0.14 | 0.466 | 6358 |
| 金陵河 | 金陵桥 | 国控 | Ⅲ类 | 金台区 | 8.40 | 2.9 | 2.0 | 1.074 | 13 | 0.23 | 0.392 | 7983 |
| 清姜河 | 玻璃厂前 | 国控 | Ⅲ类 | 渭滨区 | 8.32 | 2.2 | 1.4 | 0.532 | 12 | 0.10 | 0.327 | 6358 |
| 千河 | 千阳 公路桥 | 国控 | Ⅲ类 | 千阳县 | 8.14 | 2.4 | 1.2 | 0.281 | 11 | 0.11 | 0.283 | 6292 |
| 石头河 | 石头河 新庄村 | 省控 | Ⅲ类 | 岐山县 | 8.09 | 2.4 | 0.9 | 0.258 | 10L | 0.11 | 0.222 | 5028 |
| 总干渠 | 引渭渠 灵护村东 | 省控 | Ⅲ类 | 扶风县 | 8.50 | 2.5 | 3.0 | 0.579 | 17 | 0.20 | 0.440 | 9200 |
| 千河 | 千河 入渭口 | 省控 | Ⅲ类 | 陈仓区 | 8.67 | 2.8 | 3.4 | 0.586 | 28 | 1.80 | 0.903 | 6108 |
| 嘉 陵 江 | 黄牛铺 | 国控 | Ⅱ类 | 凤县 | 8.30 | 2.1 | 1.0 | 0.133 | 11 | 0.04 | 0.178 | 1048 |
|  | 凤州 | 省控 | Ⅲ类 | 凤县 | 8.12 | 2.1 | 1.0 | 0.157 | 10L | 0.05 | 0.223 | 3391 |
|  | 灶火庵 | 国控 | Ⅲ类 | 凤县 | 8.28 | 2.1 | 1.1 | 0.304 | 10 | 0.06 | 0.241 | 6158 |
| GB3838-2002 |  |  | Ⅱ类 |  | 6-9 | 4 | 3 | 0.5 | 15 | 0.1 | 1.0 | 2000 |
|  |  |  | Ⅲ类 |  |  | 6 | 4 | 1.0 | 20 | 0.2 | 1.0 | 10000 |
|  |  |  | Ⅳ类 |  |  | 10 | 6 | 1.5 | 30 | 0.3 | 1.5 | 20000 |

2. 2016年，对两个市级饮用水源地按月进行64项指标、全年进行1次109项指标全分析监测，嘉-清饮用水源地和冯家山饮用水源地各项监测项目符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类功能区标准。

三、声环境质量

- 1. 2016年我市各类功能区噪声按季度进行昼夜24小时等效声级监测，共布设四个类别（居民文教区、工商混合区、工业集中区、交通干线两侧）的10个噪声功能区点位，全年监测4次，四个功能区类别的昼、夜等效声级年均值达标。

- 2. 2016年4月，对市区28条主要路段进行了交通噪声监测，监测道路总长88926米，监测点位53个，道路平均等效声级值66.5dB(A)，低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相关标准。

- 3. 2016年9-10月,对市区111个网格点位区域噪声监测进行监测，平均等效声级值56.6 dB(A)，低于国家标准，生活噪声为主要环境噪声源，其次为工业噪声、交通噪声。

- 2016年区域环境噪声源构成图