宝鸡市2012年环境质量公报

2012年，我市依据优化布点及点位认证结果，遵照国家《环境监测技术规范》、国家和省环保厅环境质量监测的相关规定，对市区环境空气质量要素、各类声环境指标及辖区内地表水水质、饮用水源地水质和电磁、电离辐射等进行规范监测。经过汇总分析，现将2012年宝鸡市环境质量公告如下：

一、环境空气质量

宝鸡市市区空气自动监测网络由市环境监测站、技工学校、三陆医院、竹园沟、陈仓环保大楼、文理学院和三迪小学等7个站点构成。2012年我市对环境空气实行24小时连续自动监测，全年监测366天。

1. 2012年宝鸡城市空气质量达到Ⅱ级以上天数315天，占全年监测天数的86.06%，和上年基本持平。

2. 2012年市区环境空气中二氧化硫、二氧化氮的日均值与年均值均达标，其年平均值分别为0.024 mg/m3、0.026 mg/m3，可吸入颗粒物年均值为0.098 mg/m3，均达到国家环境空气质量二级标准。

3. 2012年城区年均降尘量8.19吨/km2·月，硫酸盐化速率年均值0.183 SO3 mg /100 cm2碱片·日，全年大气环境质量稳定。

4. 2012年宝鸡市区全年共有24次降水，总降水量约为715mm，监测采集降水量606.6mm,占市区全年总降水量的84.8%,监测降水pH值范围为6.30 — 7.98，全年未出现酸雨。

宝鸡市环境空气污染浓度指标历年变化状况

| 年份 | 二氧化硫年平均值 （mg/m3） | 二氧化氮年平均值 （mg/m3） | 可吸入颗粒物年平均值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008年 | 0.023 | 0.026 | 0.109 |
| 2009年 | 0.024 | 0.028 | 0.110 |
| 2010年 | 0.024 | 0.027 | 0.098 |
| 2011年 | 0.024 | 0.026 | 0.097 |
| 2012年 | 0.024 | 0.026 | 0.098 |
| 年日均值标准 （二级） | 0.06 | 0.08 | 0.10 |

宝鸡市环境空气主要污染指标近年变化趋势图

5. 2012年，宝鸡市空气监测结果显示：环境空气中可吸入颗粒物是影响我市环境空气质量的首要污染物。空气污染总体呈扬尘、煤烟和机动车尾气混合型污染特征，且表现出一定的季节性变化及空间差异。从监测时段分析，超过二级天数的时间主要集中在采暖期。从监测点位分布分析，陈仓环保、竹园沟2个空气自动监测子站三项污染物浓度低于三陆医院、技校及市环境监测站等空气自动监测子站。

二、水环境质量

1. 地表水环境质量：渭河、嘉陵江、金陵河、清姜河、石坝河的十五个断面水质均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应功能区标准；千陇交界、千河公路桥及冯家山出水口监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）相应的各类标准。

2012年河流断面主要污染指标年均值统计汇总表

| 河流 | 断面 名称 | 断面类别 | 五日生化需氧量 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 氟化物 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭 河 | 林家村 | II | 2.3 | 12 | 2.7 | 0.48 | 0.245 | 0.03 | 0.48 | 达标 |
|  | 胜利桥 | III | 3.3 | 17 | 4.1 | 0.47 | 0.498 | 0.08 | 0.71 | 达标 |
|  | 卧龙寺桥 | III | 2.7 | 18 | 4.6 | 0.76 | 0.639 | 0.11 | 0.95 | 达标 |
|  | 虢镇桥 | IV | 4.8 | 21 | 6.1 | 0.72 | 0.797 | 0.12 | 1.06 | 达标 |
|  | 蔡家坡桥 | IV | 5.4 | 22 | 6.3 | 0.76 | 0.798 | 0.14 | 1.20 | 达标 |
|  | 常兴桥 | III | 3.4 | 17 | 4.3 | 0.58 | 0.653 | 0.10 | 1.02 | 达标 |
| 嘉 陵 江 | 黄牛铺 | II | 1.9 | 12 | 2.5 | 0.33 | 0.225 | 0.07 | 0.28 | 达标 |
|  | 凤州 | III | 2.2 | 13 | 2.5 | 0.33 | 0.274 | 0.04 | 0.46 | 达标 |
|  | 灶火庵 | III | 2.5 | 13 | 2.3 | 0.36 | 0.269 | 0.04 | 0.47 | 达标 |
| 清姜河 | 益门桥 | II | 2.0 | 12 | 2.3 | 0.41 | 0.190 | 0.03 | 0.28 | 达标 |
|  | 玻璃厂前 | III | 2.8 | 15 | 3.4 | 0.41 | 0.464 | 0.08 | 0.80 | 达标 |
| 石坝河 | 公路桥 | III | 2.4 | 17 | 2.9 | 0.48 | 0.417 | 0.05 | 0.66 | 达标 |
| 金 陵 河 | 金乡河 | III | 2.2 | 14 | 3.1 | 0.36 | 0.362 | 0.06 | 0.59 | 达标 |
|  | 皮革厂前 | III | 2.5 | 16 | 3.3 | 0.36 | 0.497 | 0.06 | 0.84 | 达标 |
|  | 金陵桥 | III | 3.4 | 17 | 4.1 | 0.47 | 0.530 | 0.09 | 0.58 | 达标 |
| GB3838-2002 |  | Ⅱ类 | 3 | 15 | 4 | 1.00 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | — |
|  |  | Ⅲ类 | 4 | 20 | 6 | 1.00 | 1 | 0.2 | 1 | — |
|  |  | Ⅳ类 | 6 | 30 | 10 | 1.50 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | — |

2. 2012年我市饮用水源地（益门桥和冯家山出水口断面）各监测指标符合国家地表水环境标准，饮用水源地水质达标。

3．国家重点流域（渭河魏家堡断面、嘉陵江黄牛铺断面）各项监测指标分到达到对应的地表水Ⅲ、Ⅱ类功能区标准，水质达标。

三、声环境质量

- 1. 2012年我市各类功能区噪声的昼、夜等效声级值年均值均达标，特别是夜间噪声环境质量得到明显改观。

- 2.2012年宝鸡市区交通噪声年平均等效声级值67.6 分贝，28条主要路段监测的个体和总体全部达标，比2011年下降0.2分贝。

- 3. 2012年宝鸡市区域环境噪声平均等效声级值53.9分贝，城市区域环境噪声达标，比2011年下降0.9分贝。

- 4．2012年交通噪声为宝鸡市主要噪声源，占总成分的65%，其次为社会生活噪声25%，工业噪声源所占比例9%，建筑施工噪声所占比例相对较小，维持在1%左右。

- 区域环境噪声源构成图

四、辐射环境质量

2012年，宝鸡市辐射环境质量稳定，监测值在正常辐射环境范围内波动，电离陆地γ辐射空气吸收剂量率的道路监测范围在98-119 nGy/h（全省为60-200 nGy/h），电离辐射环境质量达标。

2012年，我市持续推进绿色宝鸡创建，强力推进节能减排，积极发展低碳经济和循环经济，不断提高环境监管和执法能力，环境污染得到有效控制和治理，生态环境和饮用水源保护工作得到进一步加强，城市环境基础设施不断完善，全市环境空气质量趋于稳定，地表水环境质量明显好转，功能区声环境质量持续改善，区域声环境质量稳定达标。

以上分析统计数据均来源于宝鸡市环境保护监测站，所有监测数据均为全程序质量控制下的有效数据；2012年所开展的环境监测活动全部为受控监测，所有环境监测数据准确可靠。