宝鸡市2018年环境质量公报

按照国家《环境监测技术规范》等相关规定，我们对宝鸡市区环境空气质量要素、各类声环境指标及辖区内地表水、饮用水源地水质等进行了监测。现将宝鸡市2018年环境质量公告如下：

一、环境空气质量

2018年宝鸡市设有7个国控评价站点、9个省控评价站点和庙沟村1个清洁对照站点，24小时连续自动监测SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO；按照《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）进行城市环境空气质量监测与评价。

1. 2018年市区环境空气质量监测365天，优良天数253天，优良达标率69.3%，较2017年增加3天；其中一级（优）34天、二级（良）219天，三级（轻度污染）76天、四级（中度污染）22天、五级（重度污染）11天、六级（严重污染）3天。

- 全市九县平均空气质量优良天数252天，优良达标率69.0%。

- 2. 2018年市区环境空气中二氧化硫浓度年均值10µg/m3，一氧化碳第95百分位浓度为1.5 mg/m3，臭氧滑动8小时第90百分位浓度150µg/m3，达到国家环境空气质量二级标准；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值105µg/m3，细颗粒物（PM2.5）浓度年均值54µg/m3，二氧化氮浓度年均值41µg/m3，均超过国家环境空气质量二级标准。

3. 2018年市区设置降尘监测点6个，开展逐月监测，城区平均降尘量7.42吨/km2·月，较上年有所上升。

4. 2018年市区设置酸雨监测点3个，共采样分析48次降水样品，年采集降水量约940.9mm（站点采集均值），降水pH值测定范围为6.85—7.70，全年市区未出现酸雨。

5. 依据各县2018年数据，各县环境空气质量状况及优良天数排名见下表、图。

2018年各县空气质量情况统计表

| 县区 名称 年份 | PM10 均值 （μg/m3 ) | PM2.5 均值 （μg/m3 ) | SO2 均值 （μg/m3 ) | NO2 均值 （μg/m3 ) | CO第95百分位 浓度 （mg/m3 ) | O3第90百分位 浓度 （μg/m3 ) | 优良 天数 （天） | 优良率 （%） | 重度及 以上污染天数 （天） | 空气质量综合指数 | 空气质量综合指数排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太白县 | 53 | 30 | 10 | 18 | 1.4 | 144 | 325 | 89.0 | 4 | 3.47 | 1 |
| 凤县 | 65 | 30 | 16 | 21 | 1.7 | 122 | 340 | 93.2 | 2 | 3.76 | 2 |
| 麟游县 | 76 | 39 | 9 | 18 | 1.4 | 172 | 257 | 70.4 | 4 | 4.23 | 3 |
| 岐山县 | 81 | 47 | 13 | 26 | 1.9 | 177 | 243 | 66.6 | 6 | 4.96 | 4 |
| 千阳县 | 93 | 43 | 16 | 23 | 2.3 | 174 | 246 | 67.4 | 5 | 5.08 | 5 |
| 陇县 | 91 | 51 | 14 | 22 | 2.1 | 168 | 226 | 61.9 | 7 | 5.11 | 6 |
| 扶风县 | 91 | 51 | 10 | 29 | 1.6 | 190 | 205 | 56.2 | 12 | 5.24 | 7 |
| 凤翔县 | 82 | 50 | 12 | 27 | 3.2 | 166 | 235 | 64.4 | 9 | 5.32 | 8 |
| 眉县 | 118 | 56 | 15 | 39 | 1.8 | 180 | 194 | 53.2 | 17 | 6.09 | 9 |

2018年各县空气质量优良天数排名        单位：天

2018年宝鸡市从空气质量变化看，市区整体趋于好转，综合指数下降，优良天数增加。从区域分布看，东部平原县区污染较重，北部山区县次之，南部山区县最好;但从空气质量同期对比看，平原县区整体呈现好转趋势，北部山区县、南部山区县部分指标反弹上升; 从宝鸡市整体工业布局及污染排放总量看，平原地区污染防控措施有力，北部山区县、南部山区县受自然气象条件及周边区域小环境影响较大，特别是2018年11月底至12月初的沙尘输入对北部山区县及南部山区县影响较往年加重。

二、水环境质量

1. 2018年对渭河、嘉陵江、金陵河、清姜河、千河、石头河、宝鸡峡干渠等12个河流（干渠）上的9个国控、8个省控、6个市控地表水断面按月开展24项指标的例行监测，其中个别断面的总磷指标年均值超过相应水质标准，其他指标年均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应功能区标准。

2018年河流断面主要污染物年均值统计汇总表  单位:mg/L(pH除外)

| 名称 | 断面 名称 | 控制类别 | 断面 类别 | 断面 位置 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总磷 | 氟化物 | 大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭 河 | 拓石镇仙龙村 | 省控 | Ⅲ类 | 金台区 | 2.6 | 1.8 | 0.487 | 12 | 0.141 | 0.42 | 2193 |
|  | 林家村 | 省控 | Ⅱ类 | 金台区 | 2.3 | 1.5 | 0.407 | 11 | 0.057 | 0.41 | 771 |
|  | 卧龙寺桥 | 国控 | Ⅲ类 | 金台区 | 3.3 | 2.0 | 0.563 | 11 | 0.085 | 0.52 | -- |
|  | 虢镇桥 | 国控 | IV类 | 陈仓区 | 3.2 | 2.3 | 0.676 | 14 | 0.143 | 0.63 | 9316 |
|  | 魏家堡 | 国控 | Ⅲ类 | 眉县 | 3.1 | 2.6 | 0.597 | 14 | 0.077 | 0.57 | -- |
|  | 常兴桥 | 国控 | Ⅲ类 | 眉县 | 3.3 | 2.0 | 0.647 | 13 | 0.109 | 0.55 | 4943 |
| 金陵河 | 金陵桥 | 国控 | Ⅲ类 | 金台区 | 2.7 | 2.2 | 0.425 | 12 | 0.060 | 0.42 | 3752 |
| 清姜河 | 玻璃厂前 | 国控 | Ⅲ类 | 渭滨区 | 2.9 | 1.7 | 0.689 | 11 | 0.051 | 0.41 | 2393 |
| 千河 | 千阳公路桥 | 国控 | Ⅲ类 | 千阳县 | 2.9 | 1.7 | 0.307 | 9 | 0.039 | 0.25 | -- |
| 千河 | 千河入渭口 | 省控 | Ⅲ类 | 陈仓区 | 3.6 | 2.3 | 0.282 | 14 | 0.270 | 0.70 | 1984 |
|  | 千陇交界（水沟桥） | 市控 | Ⅲ类 | 陇县 | 2.4 | 1.9 | 0.283 | 9 | 0.050 | 0.24 | 3133 |
|  | 冯家山水库（千湖） | 市控 | Ⅱ类 | 凤翔县 | 2.0 | 1.0 | 0.161 | 9 | 0.010 | 0.28 | 353 |
| 石头河 | 石头河新庄村 | 省控 | Ⅲ类 | 岐山县 | 2.3 | 1.5 | 0.216 | 9 | 0.062 | 0.18 | 2264 |
|  | 石头河出境断面 | 省控 | Ⅲ类 | 太白县 | 2.3 | 1.0 | 0.170 | 10 | 0.039 | 0.61 | 794 |
| 总干渠 | 引渭渠灵护村东 | 省控 | Ⅲ类 | 扶风县 | 2.7 | 1.7 | 0.286 | 11 | 0.064 | 0.41 | 2329 |
| 嘉 陵 江 | 黄牛铺 | 国控 | Ⅱ类 | 凤县 | 3.3 | 1.3 | 0.167 | 10 | 0.021 | 0.16 | -- |
|  | 凤州 | 省控 | Ⅲ类 | 凤县 | 1.8 | 1.2 | 0.210 | 7 | 0.043 | 0.21 | 1797 |
|  | 灶火庵 | 国控 | Ⅲ类 | 凤县 | 2.3 | 1.4 | 0.487 | 7 | 0.048 | 0.25 | 4386 |
| 太白河 | 太白河出境断面 | 省控 | Ⅲ类 | 太白县 | 2.5 | 1.1 | 0.225 | 11 | 0.055 | 0.64 | 968 |
| 磻溪河 | 磻溪河入渭口 | 市控 | Ⅲ类 | 高新区 | 2.7 | 1.8 | 0.607 | 11 | 0.049 | 0.85 | 6802 |
| 六川河 | 六川河 | 市控 | Ⅲ类 | 金台区 | 1.8 | 1.5 | 0.162 | 10 | 0.023 | 0.41 | 1003 |
| 漆水河 | 漆水河 | 市控 | Ⅲ类 | 麟游县 | 2.5 | 1.3 | 0.165 | 8 | 0.044 | 0.26 | 1479 |
| 红岩河 | 引红济石取水口 | 市控 | Ⅲ类 | 太白县 | 2.5 | 1.6 | 0.351 | 12 | 0.064 | 0.16 | 2428 |
| GB3838-2002标准限值 |  |  | Ⅱ类 |  | 4 | 3 | 0.5 | 15 | 0.1 | 1.0 | 2000 |
|  |  |  | Ⅲ类 |  | 6 | 4 | 1.0 | 20 | 0.2 | 1.0 | 10000 |
|  |  |  | Ⅳ类 |  | 10 | 6 | 1.5 | 30 | 0.3 | 1.5 | 20000 |

2. 2018年，对两个市级饮用水源地按月进行64项指标、全年进行1次109项指标全分析监测，嘉-清饮用水源地和冯家山饮用水源地符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类功能区标准。

3．与2017年相比，宝鸡市整体水质有所好转，水质状况由良好上升为优；渭河干、支流水质好转，水质状况由良好上升为优；长江水系宝鸡段水质继续保持优。23个监测断面中，水质保持稳定断面18个，水质明显好转断面4个（虢镇桥、魏家堡、金陵桥、千河入渭口），水质下降断面1个（磻溪河入渭口）。

三、声环境质量

- 1. 2018年我市各类功能区噪声按季度进行昼夜24小时等效声级监测，共布设四个类别（居民文教区、工商混合区、工业集中区、交通干线两侧）的10个噪声功能区点位，全年监测4次，各类功能区的昼、夜等效声级值昼夜点位达标率100%，与2017年保持稳定。

- 2. 2018年4月，对市区28条主要路段进行了交通噪声监测，监测道路总长88926米，监测点位53个，道路昼间平均等效声级为68.7分贝，夜间平均等效声级为54.9分贝，低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相关标准。

- 3. 2018年9-10月,对市区111个网格点位城市区域环境噪声进行监测，昼间平均等效声级值57.2分贝，夜间等效声级值48.6分贝，低于国家标准；区域声环境等级评价为三级，较2017年持平。生活噪声主要为环境噪声源，其次为工业噪声、交通噪声。

- 2018年区域环境噪声源构成图

2018年，我市持续推进生态环境保护工作，连续组织实施了“治污降霾保卫蓝天”、“水污染防治”、“农村环境综合整治”等系列环保行动，实现环保工作整体、持续推进，大气环境质量主要指标得到有效控制和治理，水环境质量稳中向好，功能区声环境质量持续改善，区域声环境质量稳定达标。